世纪远航游轮观光电梯及餐梯技术要求

- 基本参数：

- A、观光电梯（2部）

载重量：1250Kg，

运行速度：0.63m/s，控制方式：

全集选电脑控制，

轿箱内净尺寸：1500×1900×2400(由井道结构图最终确定)

开门方式：中分，开门尺寸：900×2000，

层站门：6层/6站/6门。

轿箱装饰：由本公司装饰部门自行设计和安装。

1、.轿内设计

设计要求：轿厢内的天、地及两侧墙面的装饰由本公司自行设计和安装。轿厢的整体效果应符合五星级豪华游轮的档次要求。

轿厢：要求一面为可观光玻璃

1）轿厢的观光形式（玻璃平面观光、落地玻璃单面观光）

2）轿厢本身的造型设计（长方形）

3）轿厢内的灯具由本公司负责采购、安装。

4）轿厢内的墙面材质采用镀锌钢板制作，须保证其强度。

2、.轿门：

1）.轿门的形式：不锈钢蚀刻、拉丝不锈钢，图案为本公司LOGO（具体与本公司装饰设计师沟通）。

2）.不锈钢的颜色可采用拉丝不锈钢、黑钛金、玫瑰金等沉稳豪华的材质轿门的颜色及蚀刻花纹配色方案，具体与本公司装饰设计师沟通。

3)、轿门后板用不锈钢作封板, 轿门地坎护脚板用不锈钢

3、轿顶装饰：

轿顶装饰由船东负责。

4.轿厢内扶手：

扶手由船东负责。

5.轿厢地板：

预留铺装大理石厚度30mm，船东自行铺装。

6、观光电梯玻璃幕墙及井道设计要求

外立面玻璃井道的构造形式，需根据轿厢的设计，提供合理配套的图片方案以供我方选择。

- 井道内电梯部件及涂装需颜色统一，从外看进去必须美观及协调统一，所有部件必须高精度安装，安装完成后应无瑕疵。

- 每层楼的层门装置背后的复杂结构的构件及裸露螺丝要求封板隐蔽。

- 轿顶上部的设备较多，应统一安装要求进行隐蔽。

- 井道内的电缆布线，电缆及线槽应安装规范，且尽量沿井道结构钢梁的走向位置布置。

- 井道电缆走线设不锈钢线槽

- 随行电缆槽用不锈钢

- 配重外罩用不锈钢

B  餐梯及布草梯

1、1#餐梯（1台）

主要参数：载重量：300Kg，（根据轿箱尺寸最终确定）

运行速度：0.4m/s，

控制方式：微电脑控制，

轿箱内净尺寸：950×900×1000，(由井道结构图最终确定)

开门方式：手动上下开门（前后都是），（厅门为船用防火门，由船东负责）

形式：地平式，

层站门：4层/4站/4门，

停站要求：-1、1、2、3，

轿箱材料为拉丝不锈钢与其他材质搭配，轿箱材料必须耐撞、耐磨、不变色、防水、防潮。呼梯面板为拉丝不锈钢。

2、2#餐梯（1台）

主要参数：载重量：300Kg，（根据轿箱尺寸最终确定）

运行速度：0.4m/s，

控制方式：微电脑控制，

轿箱内净尺寸：950×900×1400，(由井道结构图最终确定)，轿箱等分成上、下二层，隔板为可拆卸式且应防止滑动。

开门方式：手动上下开门（前后都是），（厅门为船用防火门，由船东负责）

形式：地平式，

层站门：7层/7站/7门，

停站要求：-1、1、2、3，4，5，6

轿箱材料为拉丝不锈钢与其他材质搭配，轿箱材料必须耐撞、耐磨、不变色、防水、防潮。呼梯面板为拉丝不锈钢。

4；3#餐梯（1台）

主要参数：载重量：300Kg，（根据轿箱尺寸最终确定）

运行速度：0.4m/s，

控制方式：微电脑控制，

轿箱内净尺寸：950×800×1400(由井道结构图最终确定)，轿箱等分成上、下二层，隔板为可拆卸式且应防止滑动。

开门方式：手动旁上下开门（前后都是），（厅门为船用防火门，由船东负责）

形式：地平式，

层站门：7层/7站/7门，

停站要求：-1、1、2、3，4，5，6

轿箱材料为拉丝不锈钢与其他材质搭配，轿箱材料必须耐撞、耐磨、不变色、防水、防潮。呼梯面板为拉丝不锈钢。

5；4#餐梯（1台）

主要参数：载重量：300Kg，（根据轿箱尺寸最终确定）

运行速度：0.4m/s，

控制方式：微电脑控制，

轿箱内净尺寸：950×800×1000，(由井道结构图最终确定)

开门方式：手动上下开门（前后都是），（厅门为船用防火门，由船东负责）

形式：地平式，

层站门：5层/5站/5门，

停站要求：-1、1、2、3，4、

轿箱材料为拉丝不锈钢与其他材质搭配，轿箱材料必须耐撞、耐磨、不变色、防水、防潮。呼梯面板为拉丝不锈钢。

6；5#餐梯（1台）

主要参数：载重量：300Kg，（根据轿箱尺寸最终确定）

运行速度：0.4m/s，

控制方式：微电脑控制，

轿箱内净尺寸：950×800×1000，(由井道结构图最终确定)

开门方式：手动上下开门（前后都是），（厅门为船用防火门，由船东负责）

形式：地平式，

层站门：5层/5站/5门，

停站要求：-1、1、2、3，4

轿箱材料为拉丝不锈钢与其他材质搭配，轿箱材料必须耐撞、耐磨、不变色、防水、防潮。呼梯面板为拉丝不锈钢。

7、船员餐厅餐梯（1台）(右)

主要参数：载重量：300Kg（根据轿箱尺寸最终确定）

运行速度：0.4m/s，

控制方式：微电脑控制，

轿箱内净尺寸： 由井道结构图最终确定

开门方式：手动上下开门，（厅门为船用防火门，由船东负责）

层站门：2层/2站/2门，

停站要求：-1、1

轿箱材料为拉丝不锈钢与其他材质搭配，轿箱材料必须耐撞、耐磨、不变色、防水、防潮。呼梯面板为拉丝不锈钢。

8、布草梯(1台)

主要参数：载重量：300Kg，（根据轿箱尺寸最终确定）

运行速度：0.4m/s，

控制方式：微电脑控制，

轿箱内净尺寸：950×800×1000，(由井道结构图最终确定)

开门方式：手动上下开门，（厅门为船用防火门，由船东负责）

形式：地平式，

层站门：5层/5站/5门，

停站要求： 1、2、3，4、5

轿箱材料为拉丝不锈钢与其他材质搭配，轿箱材料必须耐撞、耐磨、不变色、防水、防潮。呼梯面板为拉丝不锈钢

- 技术要求：

1.电梯设计安装应满足以下要求：

《GB7588-2003》电梯制造安装安全规范

《GB/T3567-1993》船用乘客电梯标准

《GB10060》电梯安装验收规范

《钢质内河入级与建造规范》2016

《内河船舶法定检验技术规则》2016

2.投标时提供详细的技术规格书（包括主要部件清单，供货周期，质保期及安装说明等）

3、各井道结构图的最终版与设计院确定

4.设备安装完工需经CCS检验合格，提供CCS证书。

5、提供无石棉证明及有害物质清单；

6.进口部件应注明产地

7.提供电路控制系统说明书，接线图。

8、本项目为全包括工程,船厂负责控制箱以外的电缆到位，甲板、舱壁开孔焊接、运输吊运协助等(图上标明的船厂工作)

9、负责对船上维护人员进行培训。