重庆冠达世纪游轮

“世纪梦想”

充电机、充放电板

技

术

协

议

书

船东：重庆冠达世纪游轮有限公司       代表__________

设计方：武汉长江船舶设计院有限公司   代表__________

供应方：                       		 代表__________

- 通用说明

－ 产品符合CCS规范的要求

0-1标准及规范

－中国船级社《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及《钢质内河船舶建造规范》(2016)及相关修改通报，并取得CCS认可标志和CCS产品证书。对制造的具体要求，交船级社检验，取得CCS证书。

－供货方原则上依据设计方提供图纸进行设计制造，不得擅自改动设计(除设计方要求外)，如提供图有问题可协商，经同意后才能改动。

0-2 供货范围

应急消防泵启动电瓶充电器 CDHD-30/12Ⅱ-A2 	 1台/船

机艇充电器 CDHD-30/12Ⅱ –A2                1台/船

DC220V蓄电池充电器CDHD-60/220III –A2 	    1台/船

艏应急充放电板                               1座

艉应急充放电板                               1座

0-3 内部接线

－ 660V CBVR(85℃)电线，接线端设有永久性标记，且按分路开关或熔断器配置相应的接线柱和相应的铜质接线桩,并标有相应额定电流及线号的标牌。

0-4 指示灯/按钮颜色

－ 电源		白色

－ 运行或充电	绿色

0-5 元器件(部件)选用

－ 断路器为ABB S202系列产品

0-6 制造要求

0-6-1应急消防泵启动电瓶充电器 CDHD-30/12Ⅱ-A2

结构:

－ 安装方式	壁挂式

－ 外壳材料	2.0mm冷轧钢板

－ 前面	开门，有门撑

－ 进线方式	底部进线，电缆进线孔

－ 本板防护等级　　 　IP22

－ 箱体颜色	海灰色 （颜色RAL7032）

－维修方式              板前

技术要求

－ 输入电源            一路单相AC220V

－ 充电模块            输出电压DC12V 电流30A

－ 面板监测显示功能    电源指示、电源开关控制

充电电压显示

充电电流显示

0-6-2 机艇充电器 CDHD-30/12Ⅱ –A2

结构:

－ 安装方式	壁挂式

－ 外壳材料	2.0mm冷轧钢板

－ 前面	开门，有门撑

－ 进线方式	底部进线，电缆进线孔

－ 本板防护等级　　 　IP22

－ 箱体颜色	海灰色 （颜色RAL7032）

－维修方式              板前

技术要求

－ 输入电源            一路单相AC220V

－ 充电模块            输出电压DC12V 电流30A

－ 面板监测显示功能    电源指示、电源开关控制

充电电压显示

充电电流显示

0-6-3  DC220V蓄电池充电器CDHD-60/220III –A2

结构:

－ 安装方式	壁挂式

－ 外壳材料	2.0mm冷轧钢板

－ 前面	开门，有门撑

－ 进线方式	底部进线，电缆进线孔
－ 本板防护等级　　 　IP22

－ 箱体颜色	海灰色 （颜色RAL7032）

－维修方式              板前

技术要求

－ 输入电源            一路三相AC380V

－ 充电电压           38节蓄电池（两组19节串联后再并联） 均充：268V、浮充：251V

－ 充电电流             60A

－ 面板监测显示功能    电源指示、电源开关控制

充电电压显示

充电电流显示

故障信号（无源）输出

－机器风扇需与电源联锁，当设备工作时风扇才启动。

0-6-4  艏应急充放电板及艉应急充放电板

结构:

－ 安装方式	壁挂式

－ 外壳材料	2.0mm冷轧钢板

－ 前面	开门，有门撑

－ 进线方式	底部进线，电缆进线孔加扎线托板
            －维修方式              板前

－ 本板防护等级　　 　IP22

－ 箱体颜色	海灰色 （颜色RAL7032）

－尺寸                   认可图中确认

－面板带用途铭牌

－状态指示      交流1供电、交流2供电、输出供电、输出绝缘低、电池电压高、电池电压低等；声光报警，可消音。

输出分路详见对应系统图。

0-7 技术服务

－ 供货方免费派服务工程师协助船厂调试和效验，满足船东要求

－供货方负责产品终身维修。质保期为船厂交船后营运一年。

0-8 其它

－提供设备无石棉材料证明。

－本协议作为商务合同的附件，随商务合同一起生效。

－未尽事宜，各方友好协商。