重庆冠达世纪游轮有限公司

“世纪梦想”游轮弱电项目建设

技 术 要 求

* 提交各版块技术方案时，根据我司提供的船舶布置图为基础进行方案设计

* 设备参数要求仅包含主要设备，如果投标技术方案有清单以外的其他配件，请自行准备，我司不再额外付费采购。

* 造船施工地点在忠县，中标厂家需要到现场配合施工，并按工程计划按时完成施工要求及设备调试。

* 所有设备必须在官方可查，并属于市场流通型号，不得是测试机、工程样机等。

- 第一部分、监控系统技术要求

标书至少提供以下资料：

1、监控系统拓扑图

2、监控方案说明

3、设备清单（包含设备详细参数、重要参数可附官网截图为证）

4、主要设备的厂家正品认证并盖厂家鲜章

5、设备后期的服务和质保说明

- 一、情况说明：

世纪梦想游轮共有7层，为650客位游轮（即满载为650游客），各楼层铺设超6类单屏蔽网线，监控室位置见图，重点位置监控需要接入公司总部、航运监管部门等平台，整个监控系统建设、安装、调试以工程部、装饰部施工进度为准。

- 二、功能要求：

重要：中标商家提供设备的安装、调试、培训，并负责本监控系统（包括监控管理软件平台与硬件设备）与酒店管理系统的功能开发、数据对接和调试（接口费用及对接的开发费用由中标商家承担），保证包括但不限于人脸记录、人脸评分数据、人脸通信许可、门禁权限等数据可以正常传输并进行设备控制。

1、三楼、四楼观景吧入口需要配置人脸门禁设备，四楼餐厅右舷入口需要配置人脸门禁设备，四楼行政楼层通道入口需要配置人脸门禁设备，数据对接杭州绿云酒店管理系统，需要实时、无感比对人脸来验证和统计客人信息，并将通行状态、提示实时显示在屏幕上；

2、船舶部分区域需要设置区域监测，例如尾部甲板、餐厅、机舱等等，可以设置某时间段有人员进入即报警，报警喇叭安装在监控室；

3、全船的室外摄像头对日晒、雨淋、腐蚀有较高要求，线路接口需要做防水处理；

4、电影院、酒吧舞台、船头、2楼大厅、主餐厅、厨房有专用监控摄像头接入船舶VOD视频播放系统，并在各个电视终端上形成电视频道进行实时展示，音、视频同步展示（例如频道21是看2F大厅的实时画面、频道22是看酒吧舞台的实时画面、频道23是看船头的实时画面）；

5、厨房操作台用一路专用摄像头信号接到各餐厅电视机进行展示（定时展示，明厨亮灶）；

6、酒店经理房间、驾驶台、集控室需要对全船部分位置的监控画面进行查看，要达到在不影响监控室工作的基础上实现实时查看和回看的简易操作；

7、部分主要监控画面需要通过4G/5G网络（需要配置独立的路由器及相关配件）传回公司和监管部门，便于公司和上级主管单位查看；

8、接主要监控画面的录像机可以保存录像90天以上，其它录像机现阶段保存录像30天，但要支持扩展硬盘到保存90天，硬盘主要采用8T容量，利于后期扩展；

9、监控室用12块32寸的拼接屏组成监控墙，每块屏幕对接一台录像机，12块屏幕不用合一屏幕展示，用3*4的支架安装，只需要分别展示各自的监控内容，要求屏幕合并平整、稳定、坚固，利于散热、利于维修，不采用轮巡展示模式；

10、键盘鼠标可切换控制不同录像机，通过kvm物理切换，利于减少桌面空间和误操作，操作要简便快捷；

11、监控室配置3台2米机柜用于各种设备的摆放，需要提供专用工作台一张（工作台的高度不高于80cm）；

12、监控设备需配备相应功率的UPS电源、电池需配电池柜，保证监控系统待机1小时以上；

- 三、技术要求：

1、摄像机、硬盘录像机品牌为 “海康威视”，所供产品必须为厂家正规渠道真品并能享受原厂保修政策，设备清单需要厂家盖章认可为正品；

2、摄像机选用网络半球摄像机为主（特殊功能或场景除外），部分场景可根据情况选用枪式摄像机，半球和枪机的数量以现场安装情况为准。摄像机支架安装与船体连接要稳固，避免航行中出现变形或松动；

3、监视器选用工业级面板（边框小于3mm），适合7*24小时连续工作，色彩逼真，画质清晰，快速响应，提升动态性能，具有专业的散热设计，延长设备使用寿命、高对比度、高亮度，可提高画面层次，更好的表现细节。低能耗，静音。屏幕比例16:9，亮度至少300cd/㎡，对比度至少1000:1，分辨率不低于1920×1080，信号输入支持VGA、HDMI；

4、辅助配件：铝合金或不锈钢材质，防水耐腐蚀；

5、摄像机达到星光级200万(1920*1080分辨率)图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

6、摄像机照度要求：0.001Lx(彩色模式)；0.0001Lx(黑白模式)；

7、摄像机视频分辨率及帧率：主码流（1920×1080@30fps），辅码流（704×576@25fps），达到高分辨率实时或高帧率图像输出；

8、系统支持越界入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、徘徊检测、快速移动、人员聚集等智能分析功能，并配备相应报警装置，支持指定区域按时间段自动监测，入侵即报警，指明报警方式并配备相应设备；

9、监控系统支持强光抑制功能，背光补偿，适用不同监控环境，具有隐私遮挡功能，隐私遮挡可设置4个或以上区域，支持宽动态功能（≥106dB）；

10、可识别距样机50米处的人体轮廓，红外距离≥30米；

11、系统工作温度：-10℃~+60℃宽温适应；

12、监控可根据网络环境，自适应传输码率；

13、12台主硬盘录像机标准：

在不增加设备的情况下支持接入电视频道，客房可通过遥控频道切换到视频画面，可选择录像机通道上传频道；

- 1具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；

- 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）

- ★文搜支持秒级检索，60W目标数据3s内出结果；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

- 文搜首页结果正样本召回率大于90%；

- 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。

- ★设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

- ★文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

- 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；

- 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天；

- 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；

- 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像

- 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；

- 14、接待大厅、电影院、餐厅、酒吧舞台（4个）为保证摄录质量，摄像头参数要求达到：星光级超低照度400万像素CMOS图像传感，最大红外监控距离50米，支持音频输入、输出支持RS485，BNC；12V电源返送，符合IP66防尘防水设计；

- 15、监控服务器：2U单路标准机架式服务器，CPU：配置1颗intel至强处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz，内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存，硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘，阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口，其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口，电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源，机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深)

- 16、监控管理系统：基础包+门户工作台+事件中心+图上监控+移动APP+门禁管理+视频监控+设备网络管理+视频联网，包含300监控、50门禁授权，400网络管理、视频联网、巡更，所有监控巡更产品需和总部平台对接，总部能实时查看数据。

- 17、所投设备详细参数要求如下（可选配置表内型号，或同等配置的设备型号）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品规格型号 | 设备主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD232MX-ZQY | 1. 高清半球摄像机，支持120 dB宽动态，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2. ★支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。 | 235 | 台 |
| 2 | 枪式星光网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T2MXDSJ-ZQY | 1. 全彩网络枪型摄像机，视频分辨率和帧率不小于1920×1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005 lx，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 支持POE供电，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。 | 36 | 台 |
| 3 | 星光网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD232MX-ZQY | 1. 高清半球摄像机，支持120 dB宽动态，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2. ★支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。 | 4 | 台 |
| 4 | 室外摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T2MXDSJ-ZQY | 1. 全彩网络枪型摄像机，视频分辨率和帧率不小于1920×1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005 lx，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 支持POE供电，白光补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。 | 24 | 台 |
| 5 | 摄像球机 | 海康威视 | iDS-2DE742ZQT-MX | 1. 网络高清智能球机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥110mm，最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 2. 支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 3. 支持人脸抓拍，至少支持最佳抓拍和快速抓拍模式，支持监控画面中≥30张人脸进行检测、框选、跟踪及抓拍，抓拍图片模式至少包括人脸照、半身照、全身照、自定义；应支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 4. 静电放电抗扰度不低于GB/T 17626.2-2018中试验等级4级的规定，工频磁场抗扰度不低于GB/T 17626.8-2006中等级5级规定，阻尼振荡磁场抗扰度不低于GB/T 17626.10-2017中等级5级规定，电压暂降抗扰度不低于GB/T 17626.11-2008中3类的规定，短时中断抗扰度不低于GB/T 17626.11-2008中3类的规定； 5. 内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，内置≥5W功率扬声器，内置补光灯，红外补光距离≥150m，防护等级不低于IP66。 | 1 | 台 |
| 6 | 半球网络摄像机（驾驶台疲劳驾驶） | 海康威视 | DS-2CD7D45DWD-IS/EPC | 1、采用1/2.7" Progressive Scan CMOS传感器，支持400万像素（2560 × 1440分辨率）@25 fps实时帧率，宽动态100 dB，照度指标为彩色0.005 Lux @(F1.2,AGC ON)、黑白0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)、人脸抓拍/识别5 m。 2、‌人脸抓拍模式‌：可检测、抓拍运动人脸，支持评分筛选、去误报、快速/优选抓拍两种模式，最多同时检测40张人脸。‌Smart事件模式‌：包括越界侦测、区域入侵侦测、人员聚集侦测等15种事件分析，其中部分算法基于深度学习。 3、采用鳞镜补光设计，补光柔和均匀；支持防补光过曝功能；防护等级IP67，适应宽温环境（-30 °C~60 °C）。 4、支持1路音频输入（Line in）和输出（Line out），内置麦克风和扬声器；配备1路报警输入和1路输出（支持DC12 V, 30 mA）。 | 1 | 台 |
| 7 | 半球网络摄像机（6个跳口加集控室和驾驶室） | 海康威视 | DS-2CD7D45DWDV3-IS | 1、1/2.7英寸CMOS，有效像素400万，最低照度0.001Lux。可选2.8mm/4mm/6mm/8mm焦距，支持固定光圈。 2、支持人脸抓拍（同时检测30张）、车牌识别、人数统计、离岗检测等。 3、含音频输入/输出（-IS型号支持），报警输入/输出。30米红外补光，支持H.265/H.264视频压缩。 | 8 | 台 |
| 8 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-K9/Pro | 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口； 2. 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A） 3. ★文搜支持秒级检索，60W目标数据3s内出结果；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 文搜首页结果正样本召回率大于90%； 5. 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 6. ★设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. ★文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 9. 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天； 10. 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 11. 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 12. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； | 12 | 台 |
| 9 | 监控硬盘 | 海康威视 | DS80HKAI-79 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：255MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：11.03W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：5-60℃ 尺寸：147mm(L)×101.85mm(W)×26.11mm(H) | 38 | 块 |
| 10 | 人脸门禁 | 海康威视 | DS-K1T670MXQY | 1. 设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 2. 外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。 3. 硬件接口：1.LAN接口、2.RS485接口×1、3.韦根接口×1、4.TYPE-A接口×1、5.门锁I/O输出×1、6.门磁I/O输入×1、7.开门按钮I/O输入×1、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、9.报警I/O输入×2、10.机械防拆开关×1、11.SD卡插槽 4. 设备应配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2 5. 1.设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；2.扩展识读模块应支持身份证识读；3.身份证识读扩展模块应支持人证比对；4.扩展识读模块应支持热插拔连接。 6. 1.设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2.设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。 7. 设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。 8. 应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 9. 设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 10. 1.应支持人脸在画面内持续动态监测；2.应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；3.应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；4.应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；5.应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；6.应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；7.设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；8.人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；9.人脸验证应支持多阈值设置。 11. 人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m | 6 | 台 |
| 11 | 监控管理系统 | 海康威视 | iSecure Center综合安防平台 | 1.平台模块含不少于基础包、300路视频监控授权、安保巡逻、50路门禁管理、门户工作台、事件中心、图上监控； 2.基础包提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3.视频监控提供视频管理服务，支持编码设备通过各类网络协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务； 4.支持利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用； 5.门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用； 6.门户工作台提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台，提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容； 7.事件中心提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等； 8.图上监控提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示； 9.包含巡更管理 ★10.支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备； | 1 | 套 |
| 12 | 监控服务器 | 海康威视 | DS-VE21S-D/R（310814323） | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深) | 1 | 台 |
| 13 | 巡更手机 | 海康威视 | DS-MDT102/32G/GLE(A) | 巡更手持机(A)  ARM四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM  后置1300万PDAF相位对焦摄像头，前置500万像素相机  支持4G全网通，支持双SIM卡，具备通信录管理、拨号盘、VOIP通话功能  内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位  防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业  NFC近场通讯 蓝牙：5.0 NFC：支持 CPU：四核2.0 Ghz 操作系统：Android 10 内存：2GB 内置存储容量：32GB 充电接口：Type-C SIM卡槽：2 个 Nano SIM 电池容量：5000mAh | 8 | 台 |

- 第二部分、网络系统技术要求

技术标书至少包含以下内容：

- 1、网络拓扑图

- 2、网络方案建设说明

- 3、网络达成效果说明

- 4、设备清单（包含设备详细参数、重要参数可附官网截图为证）

- 5、主要设备的厂家正品认证并盖鲜章

- 6、设备后期的服务和质保说明

7、本次网络方案要求采用以太全光技术进行组网（非PON光网络技术）。

- 一、游轮网络建设情况说明：

世纪梦想游轮共有7层，为650客位游轮（即满载为650游客），每间客房均有有线点位（用于电视）。点位布置见图纸，要求对客区域和员工区域无线网络全覆盖（AP点位见图纸），餐厅、酒吧、大厅、观景甲板等位置用户会大量聚集，采用全光方案，主要楼层都有弱电间，中心机房设在负一楼。

全船所有客房电视、公共区域电视、员工房间电视和广告机均为网络模式，视频信号通过网络传输，高峰期约为500点位同时传输高清视频流，需要充分考虑高清视频观看对网络的依赖性，网络不卡顿不中断。

监控部分视频通过网络传输。

- 二、技术及功能要求说明

1、★世纪梦想全船网络支持并发用户数量（包括各种终端，手机支持苹果和安卓）不低于同时在线800人（最大用户数不低于800人），重庆至上海航段网络运行稳定（个别无手机信号航段除外），特别是各个主要港口网络运行稳定快速（主要港口有：重庆、丰都、涪陵、忠县、万州、奉节、神女溪、云阳、秭归、宜昌、荆州、岳阳、武汉、九江、南京、泰州、扬州、上海），无线AP连接单台终端时下载速度不低于3000KB/s，连接20台终端时每台的下载速度不低于1000KB/s，限速的情况下，连接400台以上的终端，要保证每台终端能够进行正常的网页浏览、微信聊天、新闻查阅、电商购物等业务，需要对每台终端的上网行为进行管理，对速度和应用进行限制，网络能长期稳定的运行。

2、设备具体技术要求如下：

（1）网络需要包含以下功能：防火墙、VPN网关、负载均衡、上网行为管理、内容审计、网络流量控制、广域网优化、等多种功能

（1）★同时支持电信、联通、移动多路4G信号输入并做负载均衡，其中任意数量的节点网络故障，不影响整个网络的通信，支持将来4G接入设备换5G接入设备，而不影响其他网络设备的运行和更换；

（2）系统可以根据用户的应用，自动匹配不同线路出口，同时支持网络线路分组，不同应用可通过不同的网络组进行访问；

（3）多用户上网的情况下，网络根据用户数量和应用进行智能分配带宽，不会出现部分用户网速快而拖慢整个网络的情况，单用户或极少用户使用时，又能充分的利用闲置带宽，合理分配流量；

3、出口网关：

（1）配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥4个，USB接口≥2个；业务扩展槽≥2个，标配存储硬盘≥1TB，支持冗余电源。

（2）支持最大应用层吞吐≥8Gbps，最大并发连接≥100万，最大新建连接≥13万。

（3）支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的监控；支持关键角色监控，支持对单IP、IP网段的监控。

（4）支持呈现关键应用网络体验质量、关键角色用网质量、基础服务运行质量;（提供产品功能界面截图）。

（5）支持行为审计策略，可根据对象、内容、区域等参数来自定义策略，支持策略列表的呈现，支持设置审计模板。

（6）支持策略模拟功能，提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。

（7）支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略。

（8）支持阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，支持自定义情报功能，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效。可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断。（提供产品功能界面截图）。

（9）支持默认运营商地址库（电信、移动、联通、教育、电信通），支持自定义运营商地址库，支持地址库导入、导出。

（10）支持AV防病毒、URL过滤、安全防护、IPS、防火墙策略。支持整体呈现内对内、内对外、外对内的攻击统计。TOP5的攻击源、被攻击主机、新增攻击源、新增被攻击主机、攻击类型、攻击趋势图。

（11）支持radius、支持https解密功能，确保https模式下web认证可快速弹出portal认证页面。

（12）支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，为防止虚假应标，需提供配置及资源热点页面截图。对热点视频进行缓存，降低出口4G或5G带宽压力。

（13）建议：本次配置的SDN平台、无线AP具有联动功能；出口网关识别局域网终端病毒威胁、舆论分析等，一但出口网关识别到病毒威胁，将告警信息推送到SDN平台，SDN平台提供手动或自动下发策略，对安全隐患终端进行阻断下线，保障游船内终端进行安全性。

（14）要求具备记录用户实名上网日志信息、满足公安部要求，达到实名日志、实名查询。

（15）配置防病毒特征库、入侵防御、威胁情报三年授权。

（16）★CPE设备：主机面板上提供直观的信号强度显示，为提高设备高可靠性，设备支持-25°~ 70°工作温度， 支持TD-LTE、FDD-LTE 4G网络制式，向下兼容TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、CDMA、GSM等3G/2G制式，支持三级故障检测与自恢复功能，支持web管理界面。

4、吸顶AP WIFI7：

（1）支持802.11ax、802.11be标准、四射频设计、12条空间流，整机最大无线速率≥12Gbps。

（2）配置2.5G/10G以太网电口≥1个、2.5G/10G以太网光口≥1个、USB2.0接口1个。

（3）支持BLE 5.3，支持Zigbee、RFID、Thread等物联网扩展使用。

（4）保障内、外网无线数据隔离，保障网络安全性。支持AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，实配该功能相应的软件或授权。

（5）支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。

5、面板AP WIFI7：

（1）采用双路双频设计，支持wifi6\wifi7标准，最大接入速率≥3.57Gbps。

（2）1G/2.5G以太网光口上联≥1个，1G以太网口下联≥4个，USB的Console接口≥1个，便于维护提供一个复位按键，提供产品图片，能清晰显示接口形态。要求上下行接口均采用以太技术，本次AP与上行汇聚设备速率不收敛，实配每台AP采用2.5G光纤上行独享带宽与光汇聚交换机互联。保障游船内的流媒体、4K高清IPTV带宽访问速率。

（3）支持本地供电/集中供电/光电混合缆供电，支持POE协议（802.3af\at），提供配套电源模块。

（4）支持蓝牙5.3。

6、室外AP标准：

（1）★支持1G/2.5G以太电口≥1个，支持1G/2.5G以太光口≥1个；1个RG45的console。

（2）支持802.11ax、802.11be标准，采用双射频设计，整机4条空间流。

（3）★2.4GHz和5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，整机最大接入速率≥3.5Gbps。

（4）采用内置全向天线设计，可壁挂、抱杆安装。

（5）支持蓝牙5.3，通过蓝牙串口远程维护。

（6）便于维护，提供一个复位按键。

（7）支持防护等级≥IP68，提供具有 CMA或 CNAS认证印章的第三方权威机构检验报告证明复印件（可提供报告首页和关键页）。

7、无线控制器标准：

（1）最大可支持管理≥512个AP, 配置本项目AP所需的管理授权。

（2）802.11转发性能≥10Gbps，提供官网查询链接及截图作为证明。

（3）配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，Console接口1个，USB3.0接口≥2个。便于维护，提供一个复位按键。

（4）支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证。

（5）支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。

（6）无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。

（7）支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。

（8）支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验。

（9）支持频谱导航功能，可以引导双频STA 连接到接入容量更高的5G 频段，从而减轻2.4G 频段的压力，使无线资源得到更充分的利用，提升用户体验。

（10）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，无线控制器IK防护测试级别至少达到IK08，提供CMA或CNAS认可的权威机构测试报告复印件。

8、上网行为管理标准：

（1）提供专用行为审计产品，配置千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，2个USB 2.0，1个Console接口，内置1TB硬盘。提供设备照片，能清晰显示业务槽形态。

（2）支持基于应用层服务和SAAS的策略路由，可基于IP、国家/地区、ISP自动地址表和域名来控制目的地址，提供配置界面截图。

（3）支持均衡策略，基于源+目的IP轮询、上下流量、最佳路径、等负载均衡算法，提供配置界面截图。

（4）支持IPv6功能：IPv6地址簿、IPv6 to IPv4内网代理、IPv6行为审计、IPv6认证策略、IPv6流量控制等。

（5）设备资源能够提供CPU使用率、内存使用率、活跃会话数、新建会话速率，在线用户数、在线认证用户数、磁盘使用情况，提供配置界面截图。

（6）支持DoS/DDoS防护功能，支持ARP洪水攻击防护，基于数据包攻击、异常报文侦测和扫描防护等功能，提供配置界面截图。

（7）支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为；告警策略要支持Syslog、短信、邮件、日志记录，以及任意的方式组合。

（8）支持钉钉对接认证，企业微信对接认证，临时账号（通过设置有效期分辨）支持二维码扫描接入认证，提供配置界面截图。

（9）配置3年特征库，包括：应用识别特征库+URL库升级授权。

9、核心交换机标准:

（1）交换容量≥68Tbps，包转发率≥51000Mpps（如官网有A/B值，以小值为准）。

（2）主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；单张线卡最大可用物理端口≥50个，提供官网截图及链接证明。

（3）符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm。

（4）机箱采用紧凑尺寸设计，主控槽位的宽度为业务线卡槽位的一半，为半宽槽位。支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。

（5）为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计。

（6）支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。

（7）支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能。

（8）与SDN平台联动，实现对网络的业务规划，对接入AP，实现即插即用、零配置上线、智能零替换、策略下发，光链路故障监测预警功能。

（9）单台配置≥2个引擎、≥2个电源，配置千兆电口≥24个、千兆光口≥8个、万兆光口≥8个、40G/100G端口≥4个（配置≥8个千兆光模块，≥8个万兆光模块，≥4个100G光模块）。

10、光汇聚交换机标准：

（1）交换容量≥30T，包转发速率≥7000Mpps；

（2）产品尺寸适应业界主流机柜安装，要求设备高度≤1U，设备深度≤420mm；

★ 支持并实配2.5G/10G物理/逻辑接口数≥160个；

★ 支持100G上联，实配QSFP28光接口≥2个 ，兼容40G/25G/10G速率；

★支持并实配可拔插双模块化电源；

（3）支持具备至少160间房间的2.5G/10G入室面板AP,通过2.5G/10G以太网光口独享带宽上行到互联接口；

（4）支持对下联设备的即插即用实现零配置上线、互联光链路故障自动监测，下联交换机故障后零替换功能；

（5）支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；

（6）支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；

（7）支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约；

（8）支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；

（9）支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，支持 对CPU、内存等信息的周期性采集。

11、安防POE交换机标准：

（1）交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps(官网如有A/B值，以小值为准)。

（2）配置以太网端口≥24个（整机POE功率输出≥370W），1G SFP+光接口≥4个，Console 端口≥1个。配置1块千兆光模块。

（3）支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。

（4）所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV。

（5）支持openflow 1.3或cwmp等协议，实现零配置上线、智能替换、光链路巡检。

12、安防汇聚交换机标准：

（1）配置千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，SFP+光口≥8个，USB2.0接口≥1个，业务扩展槽≥2个。1个MGMT端口、1个Console 端口。

（2）交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥660Mpps（如官网有A/B值，以小值为准）。配置千兆光模块10块，万兆光模块1块。

（3）设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告复印件（可提供报告首页和关键页）。

（4）支持RIPv2，OSPFv2路由协议密文（MD5\国密3）安全认证，提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告复印件（可提供报告首页和关键页）。

（5）通过IPv6  Phase-2认证证书，提供证书复印件含具体型号（非系列），并且在全球IPV6测试中心官网上可以查询到此产品名称（非系列名称），提供截图证明。

13、吸顶+室外AP POE供电交换机技术标准:

（1）交换容量≥670Gbps转发性能≥222Mpps。

（2）固化100M/1G/2.5G 以太网端口≥24个，10G/2.5G/1G SFP+光接口≥6个，支持PoE/PoE+/PoE++远程供电，PoE++同时可供电端口数≥24个；

（3）支持并实配双模块化可热插拔电源，双电源PoE输出功率≥1600W，配置1个万兆多模光模块。

（4）产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。

（5）支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。

（6）支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。

（7）支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤200ms；

（8） 要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤40dB。

14、非 POE 交换机技术标准:

（1）交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps。固化千兆电口≥24 个，非复用SFP千兆光接口≥4 个，最大可用千兆口 ≥24 个。

（2）产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具10KV的防雷能力。支持RIP/RIPng、 OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。MAC地址表项≥32K。

（3）支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗 。支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。

（4）支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户 进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。

（5）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链 路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。

（6）支持虚拟化功能，可将多台 物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。

15、小机框、波分无源汇聚设备、汇聚侧光模块、接入侧光模块（2.5G）：

小机框：业务插槽≥3；支持扩展不低于48个千兆/万兆光接口。

波分无源汇聚设备：

（1）无源设备，无需插电即可正常工作；支持对光多个波长的复用和解复用，单端口支持1G/2.5G/10G速率。

（2）配置下行口1G/2.5G/10G端口≥16个，配置对应双上行波分端口，连接光汇聚交换机，支持机柜安装。

（3）支持每个端口对应一个特定的波长，即每端口对应的工作波长是固定的，不可调谐。

（4）支持光模块的工作波长在1271nm~1571nm范围内。

（5）各端口通道支持点到点透明传输，端口不分光、带宽不收敛，即输入侧端口速率与输出侧端口速率相同。

汇聚侧光模块：聚合光模块，支持4~16种不同波长光做数据传输，16台接入AP同时接入，每台接入独享2.5G带宽，单模，10KM，LC，与核心交换机同一品牌。

接入侧光模块（2.5G）：1组2.5G光模块，包含4~16个不同收发波长光模块单模，满足16台交换机2.5G分别使用，10KM，LC，与核心交换机同一品牌。

16、无线优化产品标准。

★为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能，提供功能截图并加盖原厂商公章。

★网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能。

★网优工具全网设备体验分析，支持上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时 延参数查询，支持排序方便定位问题; 网优工具告警功能，支持个体终端报障追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议;告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录，包括终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、AP连接记录。

★网优工具AP带载状态可查功能，支持终端平均在线时长、终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题;

★网优工具一键优化功能，支持办公室，室外、宿舍、 高密会议等常见场景优化方案。

★网优工具Wi-Fi干扰定位功能，支持对钓鱼Wi-Fi、Wi -Fi攻击行为进行呈现，支持反制功能的配置，支持对钓鱼Wi-Fi名称进行模糊匹配，支 持定位到责任人的账号名称、钓鱼Wi-Fi品牌型号;支持显示受害终端的终端MAC、终端 类型、首次发次时间、最新发现时间

★无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系 统接入 AP 数超过 100 万台。

17、SDN平台

（1）支持AC设备列表显示，支持显示设备状态、设备名称、设备MAC、设备IP、设备型号、设备序列号、硬件版本、软件版本、更新时间。

（2）支持显示用户趋势图：当前用户、峰值用户、累计用户、无线终端类占比图。

（3）自动发现网络中的二、三层网络设备，可以自动构成网络拓扑图。

（4）支持与光汇聚交换机、核心交换机联动、无线AP联动，实现接入光交换机零配置上线、光模块功率检测、策略下发，简化运维管理。

（5）配置本项目AP,接入交换机，实现零配置上线、环路检查、光链路检测管理授权，授权数量500台。

18、CPE汇聚交换机

（1）交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps。

（2）固化10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个；支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发，。

（3）支持2个模块化电源插槽，设备可提供业务扩展槽≥1个，可支持同时扩展4个10G和2个100G端口。

（4）采用两个FLASH芯片存储BOOT软件（系统引导程序），实现硬件级BOOT冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。

（5）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

（6）支持RIP/RIPng，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6。

（7）支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议。

（8）支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机；。

（9）能够支持32条链路接入汇聚交换机，实现链路负载均衡策略，同时可支持扩展64条链路分配带宽，提供相应的承诺函。

19、服务标准：

提供至少1年的上门质保服务，如遇故障，施工单位需在我司指定的时间（可能周末）和地点（限重庆港）上船维修，如果到重庆港以外的港口维修，可协商报销路费，但不得额外再收取维修费。

20、所选型号必须具有良好的设备稳定性和电气性能，宽幅电压，为市场流通产品非独家定制，易维修易更换；

21、所供产品必须为厂家正规渠道真品并能享受原厂保修政策，设备清单需要厂家盖章认可为正品承诺函和项目授权函；

22、招标设备清单（可选华为、锐捷、华三品牌）：

| 序号 | 产品名称 | 设备主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板AP WIFI7 | 1、采用双路双频设计，支持wifi6\wifi7标准，最大接入速率≥3.57Gbps。 2、1G/2.5G以太网光口上联≥1个，1G以太网口下联≥4个，USB的Console接口≥1个，便于维护提供一个复位按键，提供产品图片，能清晰显示接口形态。要求上下行接口均采用以太技术，本次AP与上行汇聚设备速率不收敛，实配每台AP采用2.5G光纤上行独享带宽与光汇聚交换机互联。保障游船内的流媒体、4K高清IPTV带宽访问速率。 3、支持本地供电\集中供电\光电混合缆供电，支持POE协议（802.3af\at），提供配套电源模块。 4、支持蓝牙5.3，提供官网截图证明。 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，无线AP设备IK防护测试级别至少达到IK09，提供CNAS认可的权威机构测试报告复印件。 | 312 | 台 |
| 2 | 吸顶AP WIFI7 | 1、支持802.11ax、802.11be标准、四射频设计、12条空间流，整机最大无线速率≥12Gbps。 2、配置2.5G/10G以太网电口≥1个、2.5G/10G以太网光口≥1个、USB2.0接口1个。 3、支持BLE 5.3，支持Zigbee、RFID、Thread等物联网扩展使用。 4、保障内、外网无线数据隔离，保障网络安全性。支持AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，实配该功能相应的软件或授权。 5、支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 | 48 | 台 |
| 3 | 室外AP | 1 、★支持1G/2.5G以太电口≥1个，支持1G/2.5G以太光口≥1个；1个RG45的console。 2、支持802.11ax、802.11be标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 3、★2.4GHz和5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，整机最大接入速率≥3.5Gbps。 4、采用内置全向天线设计，可壁挂、抱杆安装。 5、支持蓝牙5.3，通过蓝牙串口远程维护。 6、便于维护，提供一个复位按键。 7、支持防护等级≥IP68，提供具有 CMA或 CNAS认证印章的第三方权威机构检验报告证明复印件（可提供报告首页和关键页）。 | 4 | 台 |
| 4 | 吸顶+室外AP POE供电交换机 | 1、交换容量≥670Gbps转发性能≥222Mpps。 2、固化100M/1G/2.5G 以太网端口≥24个，10G/2.5G/1G SFP+光接口≥6个，支持PoE/PoE+/PoE++远程供电，PoE++同时可供电端口数≥24个； 3、支持并实配双模块化可热插拔电源，双电源PoE输出功率≥1600W，配置1个万兆多模光模块。 4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 6、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。 7、支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤200ms； 8、要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤40dB。 | 5 | 台 |
| 5 | 小机框 | 业务插槽≥3；支持扩展不低于48个千兆/万兆光接口。 | 10 | 台 |
| 6 | 波分无源汇聚设备 | 1、无源设备，无需插电即可正常工作；支持对光多个波长的复用和解复用，单端口1G/2.5G/10G速率。 2、配置下行口1G/2.5G/10G端口≥16个，配置对应双上行波分端口，连接光汇聚交换机，支持机柜安装。 3、支持每个端口对应一个特定的波长，即每端口对应的工作波长是固定的，不可调谐。 4、支持光模块的工作波长在1271nm~1571nm范围内。 5、各端口通道支持点到点透明传输，端口不分光、带宽不收敛，即输入侧端口速率与输出侧端口速率相同。 | 20 | 个 |
| 7 | 汇聚侧光模块 | 聚合光模块，支持4~16种不同波长光做数据传输，16台接入AP同时接入，每台接入独享2.5G带宽，单模，10KM，LC，与核心交换机同一品牌。 | 20 | 个 |
| 8 | 接入侧光模块（2.5G） | 1组2.5G光模块，包含4~16个不同收发波长光模块单模，满足16台交换机2.5G分别使用，10KM，LC，与核心交换机同一品牌。 | 20 | 套 |
| 9 | 出口网关 | 1、配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥4个，USB接口≥2个；业务扩展槽≥2个，标配存储硬盘≥1TB，支持冗余电源。 2、支持最大应用层吞吐≥8Gbps，最大并发连接≥100万，最大新建连接≥13万。 3、支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的监控；支持关键角色监控，支持对单IP、IP网段的监控。 4、支持呈现关键应用网络体验质量、关键角色用网质量、基础服务运行质量;（提供产品功能界面截图）。 5、支持行为审计策略，可根据对象、内容、区域等参数来自定义策略，支持策略列表的呈现，支持设置审计模板。 6、支持策略模拟功能，提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 7、支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略。 8、支持阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，支持自定义情报功能，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效。可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断。（提供产品功能界面截图）。 9、支持默认运营商地址库（电信、移动、联通、教育、电信通），支持自定义运营商地址库，支持地址库导入、导出。 10、支持AV防病毒、URL过滤、安全防护、IPS、防火墙策略。支持整体呈现内对内、内对外、外对内的攻击统计。TOP5的攻击源、被攻击主机、新增攻击源、新增被攻击主机、攻击类型、攻击趋势图。 11、支持radius、支持https解密功能，确保https模式下web认证可快速弹出portal认证页面。 12、支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，为防止虚假应标，需提供配置及资源热点页面截图。对热点视频进行缓存，降低出口4G或5G带宽压力。 13、建议：本次配置的SDN平台、无线AP具有联动功能；出口网关识别局域网终端病毒威胁、舆论分析等，一但出口网关识别到病毒威胁，将告警信息推送到SDN平台，SDN平台提供手动或自动下发策略，对安全隐患终端进行阻断下线，保障游船内终端进行安全性。 14、要求具备记录用户实名上网日志信息、满足公安部82号令，达到实名日志、实名查询。 15、配置防病毒特征库、入侵防御、威胁情报三年授权。 16、CPE设备：主机面板上提供直观的信号强度显示，为提高设备高可靠性，设备支持-25°~ 70°工作温度， 支持TD-LTE、FDD-LTE 4G网络制式，向下兼容TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、CDMA、GSM等3G/2G制式，支持三级故障检测与自恢复功能，支持web管理界面。 17、出口汇聚设备能够支持32条链路接入汇聚交换机，实现链路负载均衡策略，同时可支持扩展64条链路分配带宽，提供原厂承诺函，需要和核心设备同一品牌，同时与CPE设备无缝对接。 | 1 | 台 |
| 10 | 光汇聚交换机 | 1、交换容量≥30T，包转发速率≥7000Mpps； 2、产品尺寸适应业界主流机柜安装，要求设备高度≤1U，设备深度≤420mm； ★ 支持并实配2.5G/10G物理/逻辑接口数≥160个； ★ 支持100G上联，实配QSFP28光接口≥2个 ，兼容40G/25G/10G速率； ★支持并实配可拔插双模块化电源； 3、支持具备至少160间房间的2.5G/10G入室面板AP,通过2.5G/10G以太网光口独享带宽上行到互联接口； 4、支持对下联设备的即插即用实现零配置上线、互联光链路故障自动监测，下联交换机故障后零替换功能； 5、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 6、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 7、支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约； 8、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，支持 对CPU、内存等信息的周期性采集。 | 2 | 台 |
| 11 | 核心交换机 | 1、交换容量≥68Tbps，包转发率≥51000Mpps（如官网有A/B值，以小值为准）。 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；单张线卡最大可用物理端口≥50个，提供官网截图及链接证明。 3、符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm。 4、机箱采用紧凑尺寸设计，主控槽位的宽度为业务线卡槽位的一半，为半宽槽位。支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。 5、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计。 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 7、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能。 8、与SDN平台联动，实现对网络的业务规划，对接入AP，实现即插即用、零配置上线、智能零替换、策略下发，光链路故障监测预警功能。 9、单台配置≥2个引擎、≥2个电源，配置千兆电口≥24个、千兆光口≥8个、万兆光口≥8个、40G/100G端口≥4个（配置≥8个千兆光模块，≥8个万兆光模块，≥4个100G光模块）。 | 1 | 台 |
| 12 | 无线控制器 | 1、最大可支持管理≥512个AP, 配置本项目AP所需的管理授权。 2、802.11转发性能≥10Gbps，提供官网查询链接及截图作为证明。 3、配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，Console接口1个，USB3.0接口≥2个。便于维护，提供一个复位按键。 4、支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证。 5、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 6、无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。 7、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 8、支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验。 9、支持频谱导航功能，可以引导双频STA 连接到接入容量更高的5G 频段，从而减轻2.4G 频段的压力，使无线资源得到更充分的利用，提升用户体验。 10、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，无线控制器IK防护测试级别至少达到IK08，提供CMA或CNAS认可的权威机构测试报告复印件。 | 1 | 台 |
| 13 | 盘纤底盒 | 定制盘纤底盒，与面板AP配套使用 | 60 | 个 |
| 14 | 上网行为管理 | 1、提供专用行为审计产品，配置千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，2个USB 2.0，1个Console接口，内置1TB硬盘。提供设备照片，能清晰显示业务槽形态。 2、支持基于应用层服务和SAAS的策略路由，可基于IP、国家/地区、ISP自动地址表和域名来控制目的地址，提供配置界面截图。 4、支持均衡策略，基于源+目的IP轮询、上下流量、最佳路径、等负载均衡算法，提供配置界面截图。 5、支持IPv6功能：IPv6地址簿、IPv6 to IPv4内网代理、IPv6行为审计、IPv6认证策略、IPv6流量控制等。 6、设备资源能够提供CPU使用率、内存使用率、活跃会话数、新建会话速率，在线用户数、在线认证用户数、磁盘使用情况，提供配置界面截图。 7、支持DoS/DDoS防护功能，支持ARP洪水攻击防护，基于数据包攻击、异常报文侦测和扫描防护等功能，提供配置界面截图。 8、支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为；告警策略要支持Syslog、短信、邮件、日志记录，以及任意的方式组合。 9、支持钉钉对接认证，企业微信对接认证，临时账号（通过设置有效期分辨）支持二维码扫描接入认证，提供配置界面截图。 10、配置3年特征库，包括：应用识别特征库+URL库升级授权。 | 1 | 台 |
| 15 | 非 POE 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps。固化千兆电口≥24 个，非复用SFP千兆光接口≥4 个，最大可用千兆口 ≥24 个。产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具10KV的防雷能力。支持RIP/RIPng、 OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。MAC地址表项≥32K。 2、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗 。支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 3、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 4、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链 路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。支持虚拟化功能，可将多台 物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 | 2 | 台 |
| 16 | 无线优化 | 1、为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能，提供功能截图并加盖原厂商公章。 2、网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能。 3、网优工具 全网设备体验分析，支持上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时 延参数查询，支持排序方便定位问题; 网优工具告警功能，支持个体终端报障追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议;告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录，包括终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、AP连接记录。 4、网优工具AP带载状态可查功能，支持终端平均在线时长、终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题; 5、网优工具一键优化功能，支持办公室，室外、宿舍、 高密会议等常见场景优化方案，网优工具Wi-Fi干扰定位功能，支持对钓鱼Wi-Fi、Wi -Fi攻击行为进行呈现，支持反制功能的配置，支持对钓鱼Wi-Fi名称进行模糊匹配，支 持定位到责任人的账号名称、钓鱼Wi-Fi品牌型号;支持显示受害终端的终端MAC、终端 类型、首次发次时间、最新发现时间，无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系 统接入 AP 数超过 100 万台。 | 1 | 套 |
| 17 | SDN平台 | 1、支持AC设备列表显示，支持显示设备状态、设备名称、设备MAC、设备IP、设备型号、设备序列号、硬件版本、软件版本、更新时间。 2、支持显示用户趋势图：当前用户、峰值用户、累计用户、无线终端类占比图。 3、自动发现网络中的二、三层网络设备，可以自动构成网络拓扑图。 4、支持与光汇聚交换机、核心交换机联动、无线AP联动，实现接入光交换机零配置上线、光模块功率检测、策略下发，简化运维管理。 5、配置本项目AP,接入交换机，实现零配置上线、环路检查、光链路检测管理授权，授权数量500台。 | 1 | 套 |
| 安防网络设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 设备主要参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 安防24口POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps(官网如有A/B值，以小值为准)。 2、配置以太网端口≥24个（整机POE功率输出≥370W），1G SFP+光接口≥4个，Console 端口≥1个。配置1块千兆光模块。 3、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 4、所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV。 5、支持openflow 1.3或cwmp等协议，实现零配置上线、智能替换、光链路巡检。 | 10 | 台 |
| 2 | CPE汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps。 2、固化10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个；支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发，。 3、支持2个模块化电源插槽，设备可提供业务扩展槽≥1个，可支持同时扩展4个10G和2个100G端口。 4、采用两个FLASH芯片存储BOOT软件（系统引导程序），实现硬件级BOOT冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 6、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)，。 7、支持RIP/RIPng，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6。 8、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议。 9、支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机；。 10、能够支持32条链路接入汇聚交换机，实现链路负载均衡策略，同时可支持扩展64条链路分配带宽，提供相应的承诺函。 | 1 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1、配置千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，SFP+光口≥8个，USB2.0接口≥1个，业务扩展槽≥2个。1个MGMT端口、1个Console 端口。 2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥660Mpps（如官网有A/B值，以小值为准）。配置千兆光模块10块，万兆光模块1块。 3、设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告复印件（可提供报告首页和关键页）。 4、支持RIPv2，OSPFv2路由协议密文（MD5\国密3）安全认证，提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告复印件（可提供报告首页和关键页）。 5、通过IPv6 Phase-2认证证书，提供证书复印件含具体型号（非系列），并且在全球IPV6测试中心官网上可以查询到此产品名称（非系列名称），提供截图证明。 | 1 | 台 |

- 第三部分、手机信号覆盖技术要求

标书至少包含以下内容：

1、手机信号覆盖方案及系统图

2、手机系统方案说明

3、设备清单（包含设备详细参数）

4、设备后期的服务和质保说明

- 一、游轮网络建设情况说明：

世纪梦想游轮共有7层，为650客位游轮（即满载为650游客），除了船体为钢结构以外，餐厅、酒吧、房间窗户等玻璃均为夹胶玻璃，各区域隔离门为钢质防火门，对手机信号屏蔽严重。

- 二、方案要求：

1、全船满载约800人，在室外宏站信号良好且容量足够的情况下（稍大型港口），至少需要满足200人同时通话，800人连接网络流畅。

2、手机信号建设覆盖区域为：

区域1：游轮2F-6F后部对客服务区域（包含中厅、餐厅、酒吧、商场、书吧、KTV等）

区域2：1F、-1F的所有对客服务区域（包含电梯通道、电影院、医务室、健身房、棋牌室、按摩室等）

区域3：游轮2F-6F内舱房和客房通道中的休闲吧

区域4：1F、-1F的所有员工生活区（包含办公室、随员间、员工宿舍、员工餐厅、员工娱乐室、厨房）

3、区域1要求覆盖从800~3500M的低、中、高频段信号，区域2、3、4要求覆盖从800~2700M的低、中频段信号；

4、所有设备需要注明品牌、功率、支持的通信频段。

5、设备生产厂商资质要求（参标单位中标后需提供）

1：电信设备进网许可证，并提供官方网站查询验真截图；

2：无线电发射设备型号核准证；并提供官方网站查询验真截图。

- 符合如下技术标准：

GB 4943-2008	中华人民共和国工业和信息化部印发的《信息技术设备的安全》

GB9254	《信息技术设备的无线电骚扰的限值和测量方法》

GB15842	《移动通信设备安全要求和试验方法》

YDT 1711	《TD-SCDMA2100数字蜂窝移动通信网系统技术要求和测试方法》

YD/T 3608-2019	《LTE FDD数字蜂窝移动通信网、基站设备测试方法(第三阶段)》

YD/T 2355-2011	《900MHz/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网数字直放站技术要求和测量方法》

YD/T 2573-2013	《FDD-LTE数字蜂窝移动通信网基站设备》技术要求(第一阶段)

YD/T0371-2012	《LTEFDD数宁蜂窝移动通信网基站设备》技术要求

YD/T0871-2021	《NR-5G无线直放站设备》技术要求

GB/T 2423.22—2012	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验N:温度变化

GB 4208	外壳防护等级(IP代码)

YD/T 1092-2004	《通信电缆一一无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆》

YD/T 5040-2005	《通信电源设备安装设计技术规范》

GB/T 19001:2008	质量管理体系标准

IS09001:2008	国际质量体系标准

GB/T 2423.5—2008	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10—2008	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)

GB/T 2423.17—2008	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka盐雾试验方法

GB/T 2408—2008	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法

GB/T 17626.3—2006	电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

IS0/IECTR29158-2011	信息技术自动识别和数据采集技术

GB/T21714.1-2008	《雷电防护》

7、设备频段支持要求

支持三大运营商频段

| 中国移动 | 2G | GSM900: 890-909/935-954 MHz DCS1800: 1710-1725/1805-1820 MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 4G | FDD-LTE1800: 1710-1735/1805-1830 MHz TDD-LTE2600:2575-26735 MHz |
|  | 5G | NR2600:2515-2615 MHz |
| 中国电信 | 2G | CDMA800: 825-835 MHz/870-880 MHz |
|  | 4G | FDD-LTE1800: 1765-1785MHz/1860-1880 MHz、 FDD-LTE2100: 1920-1940 MHz/2110-2130 MHz |
|  | 5G | NR3500:3400-3600MHz |
| 中国联通 | 2G | GSM900：909-915 MHz/954-960 MHz, DCS1800：1745-1755 MHz/1840-1850 MHz |
|  | 3G | WCDMA2100：1940-1955 MHz/2130-2145 MHz |
|  | 4G | FDD-LTE1800：1735-1765MHz;1830-1860MHz FDD-LTE2100: 1940-1965/2130-2155 MHz |
|  | 5G | NR3500: 3400-3600MHz |

- 三、基础信息收集与核验

因该项目的覆盖场景为游轮，无线环境会随着游轮位置或行径路线不同而造成接收到室外宏站小区不断变化。因此，基站基础信息并无一个准确的站点或经纬度可以填写。为此，为排除户外环境因素影响无线信号问题，由甲方选取游轮停泊点进行验收测试，但室外不论何种网络制式，其信号应不低于-90dBm。

1、	基站基础信息：NCGI配置（单、双）、基站名称、物理站址名称/编号

2、	所属区域小区基础信息：测试所属CI、小区名称、频点、小区带宽、所属TAC、、射频类型（AAU/RRU/基带射频一体化）、设备型号、PCI、发射功率、收发通道数、5G帧结构、下上行时隙配比、特殊子帧时隙配比

3、	覆盖场景信息：如场景名称、经度、纬度、用途、层数等

4、	小区与覆盖范围对应信息，即室内每个小区所对应的覆盖范围是哪些（包括具体楼层等），以上信息均需核验现场值与设计值是否一致。

（例：覆盖区域包括以下范围：舱底甲板（B1F），主甲板（1F），上甲板（2F），游步甲板（3F），驾驶甲板（4F），娱乐甲板（5F），阳光甲板（6F），共计7层甲板覆盖场景。覆盖区域均为室内生活、娱乐和休息区域。均采用吸顶天线覆盖。）

- 四、覆盖率

覆盖类包含12项指标，根据周边存在频段进行测试；

（覆盖样点占比双通道百分比与单通道一致）

| 运营商（理论值） | 5G单通道(（RS-RSRP）≥ -100dBm& SINR≥ 3dB采样点占比--光直终端) | 4G单通道 (（RSRP）≥ -100dBm& SINR≥ 3dB采样点占比--光直终端) | 3G单通道 RSCP≥-95dBm的采样点占总采样点的比例 | 2G单通道 Rxlevsub≥-90dBm&C/I≥12dB的采样点占总采样点的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联通 | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% |
| 电信 | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% |
| 移动 | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% | 室内百分比 ≥95% |

- 五、室内测试

1、	凡是有室分平层建设的区域要求遍历覆盖测试。

2、	室内根据常规传统要求，即有室分天线的需注明对应的小区名称及编号

3、	每个站分析测试接入的指标图，如存在近端弱覆盖或远端弱覆盖需立即排查原因整改。

- 六、室分天线核验标准

1、	天线的安装位置须与设计规划一致。

2、	天线挂高、型号、数量与设计一致。

- 七、实际感知测验（开通后无故障无干扰）

1、现场进行收集模拟测试选取十个点位，进行测验切换、网络延迟问题

2、抖音、快手、微信等短视频类的APP，经甲方确认：网络时延标准≤10S以内为达标；

3、现场拨打测试以100次为语音通话接通率不低于95%、掉话率不低于95%.通话无明显顿挫延迟；

4、4G/5G业务正常，室内外信号测试中，室内信号平均值衰减强度小于或等于室外的8个dBm；

5、信号覆盖支持2G/3G/4G/5G各制式网络，其中频段分为：低频800-960MHz、中频1710-2757MHz、高频3400～3600MHz；同时制式网络需根据室外实际频段进行测验；

- 八、验收附注：

1、入服前保证接收信号站点无故障、无干扰

2、入服测试需施工人员进行随工说明天线安装方式及问题

- 九、设备要求不少于如下数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六频三网5G近端机 | 频段包含：800+900+1800+2100+NR2.6+NR3.5 | 4 | 台 |
| 2 | 六频三网5G远端机 | 频段包含：800+900+1800+2100+NR2.6+NR3.5 | 16 | 台 |
| 3 | 室外5G板状天线 | 频段包含：700-3700MHz | 4 | 台 |
| 4 | 腔体功分器 | 支持频段：700-3700MHz | 50 | 个 |
| 5 | 腔体耦合器 | 支持频段：700-3700MHz | 130 | 个 |
| 6 | 吸顶天线 | 支持频段：700-3700MHz | 143 | 个 |
| 7 | 1/2"N型公头 | N-J | 600 | 个 |
| 8 | 1/2"N型直角转弯接头 | N-JK-W | 150 | 个 |
| 9 | 1/2"N型双阳公头 | N-JJ | 150 | 个 |
| 10 | 1/2"N型双阴母头 | N-KK | 30 | 个 |
| 11 | 跳线 | N-JJ跳线 | 40 | 根 |
| 12 | 光纤跳线 |  | 30 | 根 |

- 第四部分、弱电施工技术要求

- 一、施工情况说明

“世纪梦想”是一艘7层楼的豪华五星级游轮，全船铺设超六类双屏蔽、单屏蔽网线，以及光纤线路；网络遍布游轮各个房间和办公网点，中央主机房约8平米。

- 二、弱电施工内容：

“世纪梦想”全船弱点点位（包含网络、监控、VOD系统）、弱电机房（含：中央主机房和楼层分机房）的弱电和网络设备全套施工。

包含：指导放线单位按图施工，测试所有弱电线路通断、熔纤、理线、安装机柜、打标、规范的走线、制作配线架、制作水晶头（包含网络线路和监控线路），网络设备的上架安装，绘制竣工图纸等。包含所有辅材（含机柜中插线板等）、人工费用。

- 三、施工单位要求

1、具有3年以上的弱电系统施工经验；

2、提供较大型的弱电施工案例；

3、施工人手充足，施工周期必须配合我司船舶装饰进度，服从项目总体调配，安装周期是非连续的，但必须在指定日期内完成。

- 四、施工内容

1、完成所有弱电系统线路的通路和短路的测试工作（包括：长度、传输时延、时延偏离、支流环路电阻、插入损耗（衰减）、回波损耗，近端串扰、远端近端串扰、衰减串扰比，远端衰减串扰比、综合等效远端串扰、远端综合等效远端串扰、综合近端串扰、远端综合近端串扰、综合衰减串扰比、远端综合衰减串扰比等参数）；

2、完成所有弱电系统网络站点的定位和出线工作，对每一根线路要在适当的位置注明来源及编号；

3、完成弱电系统网络站点水晶头的安装工作，采用EIA/TIA的布线标准中的568B标准；

4、完成弱电系统网络站点网络模块和面板的安装工作，线缆在端接前，必需检察标签颜色和数字的含义，并按顺序端接；线缆中间不得产生接头现象；线缆端接处必需卡接牢靠，接触良好；线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求；双绞电缆与连接硬件连接时，应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接；

5、完成所有弱电系统楼层机房机柜和网络中心机房网线的理线和安装工作，要根据网络的拓扑结构和现有设备情况来整理网线;机柜电源线和网线原则上要分开整理，设备的放置要适当，避免相互挤压、避免太高或太低，避免相互距离太近;如果机柜内设备太多，应该对设备加以编号；

6、完成所有弱电系统楼层机房机柜和网络中心机房配线架及模块的工作，机柜、机架安装完毕后，垂直偏差度应不大于3mm。机柜、机架安装位置应符合设计要求。各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应予以补漆，各种标志应完整、清晰，安装牢固，有必要的应进行加固处理。配线架至点位工作完成后需测试网络延时，延时时长需<1ms；

7、完成网络光纤的熔纤工作，光纤接续是光缆施工中技术要求复杂的一道工序，其质量的好坏直接影响线路的传输质量和寿命。

施工规范必须依据有关国家标准及行业标准，对光缆线路熔接、光缆在传输机房上ODF架的施工方法，按照以下规范施工执行：

①GB 50200-94 通信光缆系统工程技术规范；

②GB 13167-91 长途光缆通信系统进网要求；

③GY/T 131-1997 通信光缆中链路系统技术要求和测量方法；

④GY 5053-94 通信光缆线路工程建设技术规范。

8、	完成所有弱电系统网络站点及楼层机房标签的标识工作，布局清晰，线序规整，标记明确，易于维护，需要后期做成表格和交接工作；

9、完成所有弱电系统网络站点及楼层机房标网络的调试工作；

10、项目验收之日起，质保两年以上，质保期内在工作范围中使用出现通断问题，线路延时严重等问题，需在船舶到达重庆港当天处理问题或给出解决方案；

11、完成弱电系统施工竣工图。

- 五、技术规范

- 1、RJ-45接线规范

RJ-45的接线规范和定义是由Telecommunications Industry Association（TIA）即国际通讯工业联合会定义的TIA/EIA-568-B标准以及美国国家终端设备管理委员会Administrative Council for Terminal Attachment (ACTA)标准。

网线有两种做法，一种是交叉线，一种是平行（直通）线。交叉线的做法是：一头采用568A标准，一头采用568B标准；平行（直通）线的做法是：两头同为568A标准或568B标准。

568A标准：白绿，绿，白橙，蓝，白蓝，橙，白棕，棕

568B标准：白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕

我司采用T568B平行（直通）线的做法。

- 2、网络配线架施工规范

各网络配线架是连接输入和输出局域网（LAN）线路或其他通信、电子和电气系统的网络组件。

INCLUDEPICTURE "../../ZD/AppData/Local/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/WBPRQN%5d2NXBRQNXL4%7d3YZ%5bF.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../ZD/AppData/Local/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/WBPRQN%5d2NXBRQNXL4%7d3YZ%5bF.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\WBPRQN]2NXBRQNXL4}3YZ[F.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\WBPRQN]2NXBRQNXL4}3YZ[F.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\WBPRQN]2NXBRQNXL4}3YZ[F.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\WBPRQN]2NXBRQNXL4}3YZ[F.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\WBPRQN]2NXBRQNXL4}3YZ[F.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "../../15487/新船资料/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/WBPRQN%5d2NXBRQNXL4%7d3YZ%5bF.png" \* MERGEFORMAT

端接打线。图1是超五类打线方式，图2是六类打线方式。

图一：

INCLUDEPICTURE "../../ZD/AppData/Local/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/%7dPFU~5KAOVZGZ_E7Q2KH@%5bY.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../ZD/AppData/Local/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/%7dPFU~5KAOVZGZ_E7Q2KH@%5bY.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}PFU~5KAOVZGZ_E7Q2KH@[Y.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}PFU~5KAOVZGZ_E7Q2KH@[Y.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}PFU~5KAOVZGZ_E7Q2KH@[Y.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}PFU~5KAOVZGZ_E7Q2KH@[Y.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\}PFU~5KAOVZGZ_E7Q2KH@[Y.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "../../15487/新船资料/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/%7dPFU~5KAOVZGZ_E7Q2KH@%5bY.png" \* MERGEFORMAT

图二：

INCLUDEPICTURE "../../ZD/AppData/Local/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/0D2GI%608%60$GC993AQOZ3$7AL.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../ZD/AppData/Local/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/0D2GI%608%60$GC993AQOZ3$7AL.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\0D2GI`8`$GC993AQOZ3$7AL.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\0D2GI`8`$GC993AQOZ3$7AL.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\0D2GI`8`$GC993AQOZ3$7AL.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\0D2GI`8`$GC993AQOZ3$7AL.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE  "D:\\新船资料\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\348498302\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\0D2GI`8`$GC993AQOZ3$7AL.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "../../15487/新船资料/AppData/Roaming/Tencent/Users/348498302/QQ/WinTemp/RichOle/0D2GI%608%60$GC993AQOZ3$7AL.png" \* MERGEFORMAT

- 3、信息插座模块施工规范

GB5032007《综合布线系统工程设计规范》国家标准第6章安装工艺要求内容中，对工作区的安装工艺提出了具体要求。安装在地面上的接线盒应防水和抗压，工作区的电源每1个工作区至少应配置1个220V交流电源插座，电源插座应选用带保护接地的单相电源插座，保护接地与零线应严格分开。

网络信息模块

交换机或集线器到网络模块之间的网线接线方法是按EIA/TIA568标准进行。虽然从集线器或交换机到工作站的网线可以是不经任何跳线的直连线，但为了保证网络的高性能，同一网络采取同一种端接方式，包括信息模块和网线水晶头。因为信息模块各线槽中都有相应的颜色标准，只需要选择相应的端接方式，然后按模块上的颜色标注把相应的芯线卡入相应的线槽种即可。

面板安装是信息插座最后一个工序，一般应该在端接模块后立即进行，保护模块。安装时将模块卡接到面板接口中。如果双口面板上有网络和电话插口标记时，按照标记口位置安装。如果双口面板上没有标记时，宜将网络模块安装在左边，电话模块安装在右边，并且在面板表面做好标记。

完成好模块安装以后，可用双绞线的一端安装在模块上，另一端安装在配线架上，使其连通。再用两根直通线，一端分别连接在模块端口和配线架面板正面对应端口，另一端分别与测线器两个端口连接好，测试其和配线架的连通性

如对船舶情况、技术标准不清楚或疑问，请于投标前咨询信息部薛峰：18996338992，也可以参观了解其他船舶建设情况。

重庆冠达世纪游轮有限公司

2025年12月